РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 »  февраля 2016 г.             	              № 18/1                            х. Старая Станица

| Об утверждении схемы теплоснабжения Старостаничного сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Старостаничного сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старостаничного

сельского поселения                                                                      Г.В.Галганов

Приложение №1

к Постановлению Администрации Старостаничного сельского поселения от « 17 » февраля 2016 № 18/1

Старостаничное сельское поселение расположено в центральной части Каменского района, входит в состав Каменского района Ростовской области.

Старостаничное сельское поселение граничит с севера с Глубокинским городским поселением и Астаховским сельским поселением, с востока с Гусевским и Калитвенским сельскими поселениями, с юга с Богдановским сельским поселением, с юго-запада с городским округом г. Каменск-Шахтинск, с запада с Красновским сельским поселением.

В состав Старостаничного сельского поселения входят пять населенных пунктов:

- хутор Старая Станица;

- хутор Лесной;

- хутор Абрамовка;

- хутор Диченский;

- хутор Дубовой.

Хутор Старая Станица расположен к северо-востоку от г. Каменск-Шахтинский на территории прилегающей к реке Северский Донец. Северо-западная часть хутора находится в излучине Северского Донца. Хутор Старая Станица является административным центром Старостаничного сельского поселения и располагается в 21 км к югу от районного центра рабочий поселок Глубокий. В непосредственной близости от хутора расположен город Каменск-Шахтинск. Северо-Кавказская железная дорога проходит в непосредственной близости от северо-западной оконечности хутора (ост. П. 1034 км). Вдоль юго-восточной оконечности хутора проходит автомагистраль М-4 «Дон».

Хутор Лесной находится к югу от хутора Старая Станица и располагается у автомагистрали М-4 «Дон».

Хутор Абрамовка расположен на берегу реки Северский Донец к юго-востоку от центра сельского поселения (в 5 км).

Хутор Диченский расположен на берегу реки Северский Донец к востоку от хутора Абрамовка. Хутор расположен в 8 км от хутора Старая Станица.

Хутор Дубовой является малым населенным пунктом, он расположен на берегу реки Северский Донец. Хутор расположен в 11 км (на юго-восток) от центра сельского поселения хутора Старая Станица.

Климат

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Старостаничного сельского поселения относится к умеренно-жаркому агроклиматическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Климат континентальный с резкими колебаниями температур воздуха по временам года, с жарким сухим летом и малоснежной холодной зимой. Самым теплым месяцем в году является июль (среднемесячная температура – 22,9С), самым холодным – январь (-6,7). Летом температура воздуха отличается большим постоянством, осенью наблюдается быстрое понижение температуры, для весны характерно быстрое повышение температуры. Зима с декабря по март характеризуется низкими температурами с незначительными изменениями. Заморозки возможны во все месяцы кроме июня, июля и августа. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму равна 12 см, начало снежного покрова конец ноября, схода его – середина марта. Нормативная глубина промерзания для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,0 м, для супесей и мелких пылеватых песков – 1,2 м. За холодный период (ноябрь-март) выпадает 129 мм осадков, за теплый (апрель-октябрь) – 274 мм.

Преобладающее направление ветра в годовом разрезе – восточное. В летнее время в июне-августе начинают преобладать ветры юго-западные, западные. В зимний период преобладают ветры восточного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с.

Население

Численность населения по данным паспорта Старостаничного сельского поселения Каменского района с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2012г. составила 10210 человек.

В поселении в начале 2011 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 1888 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры – 4891 человек.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 году составила  3609 человек, или 34.6 % от общей численности населения. В период с 2009 по 2011 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 3%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 1465 чел. на начало 2011 года (14 % от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2009 по 2011 г.г. повысилась на 2.8%. К концу декабря 2011 года количество зарегистрированных безработных составило 240 чел. (2.3 % от общей численности населения Старостаничного сельского поселения).

Большая часть трудоспособного населения поселения (24.2%) занято в сельском хозяйстве, 14.8% составляют работники промышленных предприятий, 14% - работники торговли. В сфере строительства занято 3.3% экономически активного населения, в сфере транспорта и связи – 5.8%.

В соответствии с Генеральным планом Старостаничного сельского поселения предполагается стабилизация численности населения с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития поселения ресурсодобывающих регионов - в 2029 году население составит 12452 человека, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Старостаничного сельского поселения.

Анализ исходного состояния теплоснабжения

Теплоснабжение Старостаничного сельского поселения осуществляется от автономных источников тепла (х.Старая Станица, х. Лесной, х.Абрамовка и  х. Диченский)

Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: ул.Королева №26; ул.Лесная №17; ул.Лесная №17«А»; ул.Лесная №18 в х.Лесной снабжаются теплом от отдельно стоящей котельной №4 находящейся на балансе ОАО «Донэнерго — тепловые сети».

Характеристика оборудования котельной №4 приведена в таблице 1.

таблица 1

Характеристика оборудования котельной №4

| № п/п | Тип котла | Марка котла | Производительность (паспорт), Гкал/ч | Завод изготовитель | Удельный расход топлива на выработку при номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал | Средний КПД (паспорт), % | Средний КПД (факт), % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водогрейный | Другие секционные чугунные и стальные котлы (HP-18, НИИСТУ-5 и др.) | 0,27 | LAARS Heating Systems Company (USA) | 150,38 | 95,00 | 93,00 | 2006 |
| 2 | водогрейный | Другие секционные чугунные и стальные котлы (HP-18, НИИСТУ-5 и др.) | 0,27 | LAARS Heating Systems Company (USA) | 150,38 | 95,00 | 93,00 | 2006 |

Схема тепловых сетей приведена в х.Лесной Старостаничного сельского поселения (ж.д.№№ 17;17А;18 по ул.Лесной; ж.д.№26 по ул.Королева) на рисунке 1 и рисунке 2.

рисунок 1

Схема тепловых сетей в х.Лесной Старостаничного сельского поселения (ж.д.№№ 17;17А;18 по ул.Лесной; ж.д.№26 по ул.Королева)

рисунок 2

Схема тепловых сетей в х.Лесной Старостаничного сельского поселения (ж.д.№№ 17;17А;18 по ул.Лесной; ж.д.№26 по ул.Королева)

Переход на индивидуальные источники теплоснабжения.

Перевод квартиры на индивидуальное отопление, согласно ст.25 Жилищного Кодекса РФ, относится к переустройству (перепланировке) жилого помещения.

Для получения разрешения на переустройство (перепланировку) жилых помещений собственник помещения предоставляет в Администрацию Старостаничного сельского поселения или иной уполномоченный орган заявление на проведения переустройства (перепланировки) с приложением следующих документов:

- разработанный специализированной организацией и согласованной со всеми заинтересованными сторонами проектной документации

- протокол общего собрания собственников жилья, подтверждающего действия с общим имуществом.

Перевод квартиры на индивидуальное отопление осуществляется при условии сохранения теплоснабжения квартир, подключенных к централизованному отоплению.

Устанавливаемое оборудование для индивидуального отопления должно соответствовать требованиям Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства  Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 307.

Запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

давление теплоносителя - до 1 МПа.

Многоквартирные дома, полностью перешедшие на индивидуальное отопление, подлежат отключению от системы централизованного теплоснабжения.